| 3.1. Комбинация компонентов 3.1.1. Последовательное и параллельное соединение цепей резисторов, катушек индуктивности, конденсаторов (понятие о проведении расчётов), трансформаторов и диодов 3.1.2. Токи и напряжения в цепях, состоящих из резисторов, катушек индуктивности, конденсаторов (понятие о проведении расчётов), трансформаторов и диодов 3.1.3. Поведение реальных (неидеальных) резисторов, конденсаторов и индуктивностей на высокой частоте | Какое сопротивление будет у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных резисторов сопротивлением 3 Ома и 2 Ома? Какое сопротивление будет у цепочки, состоящей из двух параллельно соединенных резисторов сопротивлением 8 Ом каждый? Какая ёмкость будет у цепочки, состоящей из двух параллельно соединенных конденсаторов ёмкостью 3 пФ и 2 пФ? Какая ёмкость будет у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных конденсаторов ёмкостью 12 мкФ каждый? Какая индуктивность будет у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных катушек индуктивности индуктивностью 3 мкГн и 2 мкГн? Какая индуктивность будет у цепочки, состоящей из трёх параллельно соединенных катушек индуктивности индуктивностью 9 мкГн каждая? |
| --- | --- |
| 3.2 Фильтры (общее понятие) 3.2.1. Импеданс последовательного и параллельного колебательного контура. 3.2.2. Частотная характеристика последовательного и параллельного колебательного контура. f=12πfLC3.2.3. Резонансная частота последовательного и параллельного колебательного контура. 3.2.4. Добротность резонансного контура Q=2πf⋅LRs; Q=Rp2πf⋅L; Q=fresB 3.2.5. Частотные характеристики полосового фильтра 3.2.6. Частотные характеристики ФНЧ, ФВЧ и режекторных фильтров на основе пассивных элементов 3.2.7. Схемы П – T -фильтров 3.2.8 Кварцевые фильтры 3.2.9 Цифровые фильтры (см. раздел 1.10 и 3.8) | Какова величина комплексного сопротивления параллельного LC – контура на резонансной частоте? Какова величина комплексного сопротивления последовательного LC – контура на резонансной частоте? Чему равна резонансная частота параллельного LC – контура? Чему равна резонансная частота последовательного LC – контура? Как называется явление, при котором напряжение на индуктивности, включенной последовательно с конденсатором, превышает общее напряжение цепи? Как ведёт себя ток в последовательном R-L-C контуре, настроенном в в резонанс? Что происходит с током в параллельном R-L-C контуре при резонансе?() Что происходит на резонансной частоте колебательного контура? От чего зависит добротность реального колебательного LC контура с потерями? Какая формула используется для вычисления полосы пропускания Δ F колебательного контура, если известна его резонансная частота е р и добротность Q? В каких единицах измеряется добротность контура? Перечислите три основных группы электрических фильтров в зависимости от частот, которые они пропускают? Из каких компонентов состоит Г-образный фильтр? Из каких компонентов состоит П-образный фильтр? Каков порядок настройки П-фильтра передатчика при согласовании передатчика с антенной? |
| 3.3 Источники питания 3.3.1. Схемы для однополупериодного, двухполупериодного и мостового выпрямителя 3.3.2. Схемы сглаживания 3.3.3. Цепи стабилизации в источниках низкого напряжения | На выходе высоковольтного источника питания с выходным напряжением 3000 В установлен конденсатор ёмкостью 50 мкФ, зашунтированный резистором сопротивлением 100 кОм. До какого значения упадёт напряжение на выходе источника через 5 секунд после его выключения из сети? Из каких компонентов состоит схема однополупериодного выпрямителя? Из каких компонентов состоит схема однополупериодного выпрямителя? Из каких компонентов состоит схема двухполупериодного выпрямителя? Из каких компонентов состоит схема мостового выпрямителя? Какие схемы сглаживания применяются в источниках питания? |
| 3.4 Усилитель 3.4.1. НЧ и ВЧ-усилители 3.4.2. Коэффициент усиления усилителя 3.4.3. Амплитудно-частотные характеристики усилителя и ширина занимаемой полосы частот 3.4.4. Классы усиления усилителя: A, A/B, B и C 3.4.5. Гармоники и интермодуляционные искажения усилителей | Чему равен коэффициент усиления усилителя переменного напряжения, если при действующем значении напряжения на его входе равным 10 В действующее значение напряжения на его выходе равно 50 В? В течение какой части периода усиливаемого сигнала открыта лампа или транзистор усилителя мощности радиостанции, работающего в классе «А» В течение какой части периода усиливаемого сигнала открыта лампа или транзистор усилителя мощности радиостанции, работающего в классе «B» В течение какой части периода усиливаемого сигнала открыта лампа или транзистор усилителя мощности радиостанции, работающего в классе «АB» В течение какой части периода усиливаемого сигнала открыта лампа или транзистор усилителя мощности радиостанции, работающего в классе «C» В каком режиме усилитель мощности радиостанции имеет наилучшую линейность, наименьшие искажения и уровень гармоник? В каком режиме усилитель мощности радиостанции имеет наилучший коэффициент полезного действия? Какова частота третьей гармоники на выходе усилителя мощности, на вход которого подан сигнал частотой 14 МГц? |
| 3.5 Детектор 3.5.1. AM детекторы 3.5.2. Диодные детекторы 3.5.3. Перемножающий демодулятор и генераторы биений 3.5.4 FM детекторы | Из каких компонентов состоит диодный дектор амплитудно модулированных сигналов? Из каких компонентов состоит частотный дискриминатор, предназначенный для детектирования частотно – модулированных сигналов? Каков принцип действия демодулятора перемножительного типа? |
| 3.6 Гетеродин 3.6.1. Обратная связь в гетеродине 3.6.2. Факторы, влияющие на частоту и условия стабильности частоты, необходимые для гетеродина 3.6.3. LC -генератор 3.6.4. Кварцевый генератор, кварцевый генератор, работающий на гармониках 3.6.5 Генератор, управляемый напряжением (VCO) | Какие факторы влияют на стабильность частоты гетеродина? Какие компоненты определяют частоту LC генератора? Каковы основные свойства гетеродина с использованием кварцевого резонатора? Какие компоненты используются в гетеродине, управляемом напряжением? |
| 3.7 Схемы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) 3.7.1. Петля ФАПЧ с фазовым детектором 3.7.2. Синтез частот с программируемым делителем в цепи обратной связи | Какие основные компоненты используются в петле фазовой автоподстройки частоты? Чем определяется частота синтезатора на основе петле фазовой автоподстройки частоты? |
| 3.8 Цифровая обработка сигналов (DSP системы) 3.8.1. Топология FIR и IIR фильтров 3.8.2 Преобразователи Фурье (DFT; FFT, графический вид) 3.8.3 Прямой цифровой синтез (DDS) | Каково назначение устройств цифровой обработки сигналов, применяемых в трансивере? |